淮安刷卡机编程说明

- 厂家提供的文件

  - ALL.DLL文件需要放到软件的运行目录Debug

  - CPublic.cs和CReader.cs文件为厂家提供的C#代码文件，需要添加到代码项目中

- 刷卡机硬件说明

  - 刷卡机是用过USB转串口的形式传输信号的

  - 软件里没执行1次刷卡命令，就读取1次机器信息，有卡就返回卡信息，没卡就返回空信息。不会出现卡住现成要很久的情况。

- 代码说明

try { byte[] buf = new byte[256];//用来存储卡信息的buff byte[] snr = CPublic.CharToByte("FF FF FF FF FF FF");//应该是一种读码格式，照抄即可。 if (!M11000[155]) { if (IntPtr.Zero == reader.GetHComm()) { string COM = Inifile.INIGetStringValue(iniParameterPath, "读卡器", "COM", "COM19").Replace("COM", ""); reader.OpenComm(int.Parse(COM), 9600); } //刷卡；若刷到卡返回0，没刷到回1。 CardStatus = reader.MF_Read(0, 0, 0, 1, ref snr[0], ref buf[0]); //采用上升沿信号，防止卡放在读卡机上，重复执行查询动作。寄卡放一次，才查询一次，要再查询，需要重新刷卡。 if (cardret != CardStatus) { cardret = CardStatus; if (CardStatus == 0)//刷到卡了 { string strTmp = ""; //测试发现，卡返回的是16个HEX（十六进制）数，放在byte[]数组内，需要用一下方法转成字符串格式。 for (int i = 0; i < 16; i++) { strTmp += string.Format("{0:X2} ", buf[i]); } //删除转换后，字符串内的空格。这些HEX字符并不是员工编号字符的编码，需要用读到的字符串在数据库里查找， //在记录里再匹配员工信息和权限 string barcode = strTmp.Replace(" ", ""); AddMessage("刷卡 " + barcode); SXJLibrary.Oracle oraDB = new SXJLibrary.Oracle("qddb04.eavarytech.com", "mesdb04", "ictdata", "ictdata*168"); if (oraDB.isConnect()) { string stm = string.Format("SELECT * FROM CAP_TABLE WHERE BARCODE = '{0}'", barcode); DataSet s = oraDB.executeQuery(stm); DataTable dt = s.Tables[0]; if (dt.Rows.Count > 0)//查询到数据条目大于0，即查到了 { //取查到的第一行记录，一般只有1行。如果有多行，也只取第一行。 DataRow dr = dt.Rows[0]; //筛选一下数据，如果我们需要的“工号”、“姓名”和“权限”对应的栏位为空，则数据不合格。 if (dr["OPERATORID"] != DBNull.Value && dr["DATA0"] != DBNull.Value && dr["RESULT"] != DBNull.Value) { //打印出匹配到的结果，并返回给下位机。 AddMessage("工号 " + (string)dr["OPERATORID"] + " 姓名 " + (string)dr["DATA0"] + " 权限 " + (string)dr["RESULT"]); if ((string)dr["RESULT"] == "PASS") { Xinjie.SetM(11155, true); } } else { AddMessage("数据库记录信息不完整"); } } else { AddMessage("未查询到卡信息"); } } oraDB.disconnect(); } } } }catch (Exception ex) { reader.CloseComm(); AddMessage(ex.Message); }

- 数据库资料

  - Oracle数据库资料如下

  - "qddb04.eavarytech.com", "mesdb04", "ictdata", "ictdata*168"